Wydajna płyta 6U CompactPCI o małym poborze mocy

Firma CSI Computer Systems for Industry posiada w swojej ofercie płytę CompactPCI 6U marki Advantech. MIC-3390 zaprojektowana jest do współpracy z energooszczędnymi procesorami Intel Pentium M/Celeron M (Socket479) co czyni ją bardzo wydajną przy zachowaniu niskiej emisji ciepła.

Karta Wyposażona jest w chipset Intel 915GM z kontrolerem ICH6-M. Zapewnia on dwie szyny PCI express, z których jedna obsługuje bezpośrednio dwa porty Gigabit Ethernet (Intel 82573E) druga zaś zapewnia transfer 64bit/100MHz dla slotu rozszerzeń PMC oraz 64bit/66MHz dla magistrali CPCI. Zintegrowany w chipsecie kontroler grafiki potrafi wyświetlić obraz w rozdzielczości do 2048x1536 z częstotliwością odświeżania 75Hz. Ponadto płyta obsługuje dwa kanały SATA wyprowadzone na magistralę (jeden dostępny jest także dla dysku 2,5” montowanego bezpośrednio na płycie). Karta zajmuje jeden slot magistrali CompactPCI i oferuje na przednim panelu oprócz dwóch portów Gbit LAN, 1xCOM(RJ-45), PMC, 2xUSB2.0 oraz VGA. MIC-3390 może pracować w gnieździe systemowym lub niesystemowym, jako urządzenie peryferyjne. W tym drugim trybie pracy możliwa jest realizacja funkcji Hot Swap (norma PICMG 2.1), tzn. wymiana płyt przy włączonym napięciu zasilania. Komputer MIC-3390 zgodny jest również ze specyfikacją PICMG 2.9 do zarządzania i monitoringu systemu oraz PICMG 2.16 - redundancja systemu. Zintegrowany Watchdog umożliwia ochronę systemu przed ewentualnym zawieszeniem. Oferowana płyta posiada dwa gniazda na szybkie pamięci DDR2 (400/533MHz) SODIMM, w których można obsadzić maksymalnie 2GB. Użytkownik ma również do dyspozycji gniazdo CompactFlash jako alternatywę dla bardziej awaryjnych dysków wirujących. Dla karty MIC-3390 producent oferuje trzy tylne płyty wejść/wyjść. Posiadają one na tylnej ścianie dodatkowy port COM2(mogący pracować również jako trzeci LAN), alternatywne złącza 2xGbit LAN, VGA, USB, LAN, Ultra 320 SCSI, a także wyprowadzone na pinach: IDE, SATA, FDD, COM1, SCSI, LPT, USB. Dają one taką możliwość skonfigurowania systemu, że w przypadku awarii wymiana płyty procesorowej polega tylko na wypięciu uszkodzonej i wpięciu nowej płyty.

Maksymalny zakres temperatur pracy MIC-3390 wynosi 00C do +650C. Płyta podczas pracy odporna jest na wstrząsy 20G i wibracje 1.5Grms w zakresie (5 ~ 500Hz). Producent zapewnia sterowniki dla systemów operacyjnych takich jak: Windows XP/2000/NT4.0 oraz Red Hat Fedora Core3. Wykonie elektroniki jest zgodne z dyrektywą RoHS.

Płyta dedykowana jest do aplikacji wymagających najwyższego stopnia bezawaryjności takich jak telekomunikacja, kolejnictwo czy branża medyczna. MIC-3390 ma świetne referencje jest z powodzeniem stosowana przez fiński koncern NOKIA oraz brytyjski AGILENT.

Szczegółowe informacje:

CSI Computer Systems for Industry

tel. (12) 637-13-55

csi@csi.net.pl